Automatisches Rücklicht:

-schaltet sich automatisch während der Fahrt und Dunkelheit ein.

-Standlicht (hier etwa 30sekunden)

Bauteile:

-CD4098 -> zweifach Monostabiler Multivibrator (nur einer wird genutzt)

-> Monostabilder Multivibrator:

- zwei Zustände(stabil/instabil)

- wird durch Triggersignal vom stabilen in den instabilen Zustand versetzt und kehrt nach Zeit X wieder in den stabilen Zustand zurück

- Zeit ist von R1 und C1 abhängig

- LDR(Light Dependet Resistor) Fotowiderstand A9013:

-> Je weniger Licht, desto größer der Widerstand

Funktion:

-CD4098 erwartet am Pin 5 „0V“ um Trigger auszulösen

-Poti und LDR bilden Spannungsteiler vor T2. Poti dient zur Einstellung der Einschalthelligkeit.

-Wenn dunkel, dann ist der Widerstand sehr groß, also mehr „positive“ Spannung kommt zum Transistor. Bei 0,7V wird durchgeschaltet – Pin5 ist mit GND verbunden – Trigger.

-Wenn hell, Widerstand vom LDR ist klein, also an der Basis „fast“ keine Spannung.

-zum Strom sparen wird der Spannungsteiler nur einmal pro Rad Umdrehung mit Spannung versorgt.

-sobald getriggert wurde laufen etwa 30 Sekunden mit Licht. Standlicht und warten aufs nächste Signal.

-kann retriggert werden. Zeit muss nicht ablaufen, sondern kann jederzeit wieder auf neue 30 Sekunden verlängert werden.

Nebensächlich:

-2. Teil des Multivibrators gemäß Datenblatt für „ungenutzt“ angeschlossen -> Energiesparen.

-Standby Strom 1-2µA.

-Messstrom(wenn Reedkontakt geschlossen) etwa 140µA.

-Betriebsstrom(LEDs an) 120mA